ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗПРОФЕСІЇ «ШТУКАТУР»

Кваліфікація ІІІ-ІV розряд

( За підручником   Остапченко Т.Є. “Технологія опоряджувальних робіт”  К., 2004 р.)

1. Які традиційні розчинові суміші використовуються для оштукатурювання всередині приміщення?

а) вапняний, вапняно-гіпсовий;

б) цементно-вапняний;

в) піщаний;

г) вапняно-гіпсовий?

2. Яка особливість розчинової суміші для накривки:

а) він приготовлений на дрібному піску;

б) пісний;

в) жирний;

г) рідкий?

3. Які розчинові суміші в традиційному штукатуренні називають простими?

а) з двома в'яжучими;

б) з трьома в'яжучими;

в) з одним в'яжучим;

г) без в’яжучого?

4.В якому вигляді краще використовувати вапно для приготування вапняної розчинової традиційної суміші?

а) вапняного тіста;

б) меленого порошку;

в) вапняного молока;

г) вапна - пушонки?

5. Товщина поліпшеної штукатурки, що виконується традиційними розчиновими сумішами дорівнює:

а) 20 мм;

б) 12 мм;

в) 15 мм;

г) 22мм?

6.Чому при підготовці дерев’яних поверхонь не можна набивати дранку впритул?

а) не забезпечується додаткова шорсткість;

б) можливе жолоблення країв драні, що спричиняє розрив штукатурки;

в) забезпечується більша міцність зчеплення з штукатурним шаром;

г) не забезпечується звукоізоляція;

- Якою повинна бути рухливість штукатурної розчинової суміші для накривки з вмістом гіпсу?

а) 9 ...... 14 см;

б) 7....... 8 см;

в) 9 ...... 12 см;

г)  8….10 см?

- Який дефект штукатурки виникне на дерев’яній поверхні, якщо використовувати дранку завширшки понад 2 см?

а) відшаровування штукатурки;

б) дрібні й великі тріщини;

в) облупини штукатурки;

г) спучування штукатурки?

- Якими мають бути рухи пів терка за повторного розрівнювання розчинової суміші на стелі?

а) перпендикулярно першому розрівнюванню;

б) від себе ;

в) зліва направо;

г) на себе?

10. Яким пристроєм визначають рухливість  штукатурного розчину?

а) металевим конусом;

б) дерев'яною кописткою;

в) штукатурною лопаткою;

г) приладом Віка?

11. Як записують склад традиційної розчинової суміші?

а) маса в’яжучого і води;

б) цифровим співвідношенням його масових або об’ємних частин;

в) цифровим розміром зерна заповнювача;

г)цифровою кількістю в’яжучого?

12. Що характеризує міцність розчину?

а) межа міцності на вигін;

б) межа міцності на розтяг;

в) марка розчину;

г) межа міцності на стиск?

13. За допомогою якого пристрою регулюється постачання стисненого повітря у пневматичній форсунці?

а) вентиля;

б) наконечника форсунки;

в) патрубка;

г) вимикача?

14. Який максимальний нахил допускається для драбин між ярусами риштування?

а) 30 градусів;

б) 60 градусів;

в) 50 градусів;

г) 45 градусів?

15. Для чого призначені дюбелі в системі теплоізоляції?

а) для забезпечення достатньої міцності конструкції;

б) для додаткового закріплення плит утеплювача на фасаді;

в) для краси;

г)для щеплення з поверхнею?

16. Від чого залежить товщина шару декоративної штукатурки з фактурою типу "короїд"?

а) від основи;

б) від умов нанесення;

в) від розміру зерна заповнювача;

г) від рухливості розчину?

17.  Який документ регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. (ст..13)

а) Кодекс законів про працю;

б) Державні стандарти України;

в) Закон України “Про охорону праці” ;

г) Державний стандарт?

18. До яких знаків безпеки належить напис: – “Обережно! Можливо падіння”, – “Небезпечна зона. Працює кран”

а) попереджувальні;

б) заборонні ;

в) небезпечні;

г) застережні?

19.  Державний контроль за дотриманням законодавства з охорони праці здійснюють:

а) професійні спілки, уповноважені трудових колективів, народні депутати;

б) працівники служби охорони праці на підприємстві, адміністрація підприємства, представники міністерств та відомств ;

в) органи держтехнагляду, санітарного нагляду, енергонагляду;

г) органи технічного нагляду;

20. В традиційному штукатуренні поверхонь перший шар називається:

а) набризк;

б) накривка;

в) грунт;

г) основа?

21. Товщина високоякісної штукатурки, що виконується традиційними розчиновими сумішами дорівнює:

а) 20 мм;

б) 12 мм;

в) 15 мм;

г) 22 мм?

22. Якою повинна бути товщина накривки при звичайному штукатуренні поверхонь?

а) 2 мм;

б) 5 мм;

в) 7 мм;

г) 4мм?

23. Які заходи дозволяють запобігти утворенню тріщин на стиках різнорідних поверхонь?

а) оббиття дранкою;

б) оббиття металевою сіткою;

в) обклеювання серп’янкою;

г)  виконання насічок?

24. Якими рухами півтерка розрівнюють спочатку розчинову суміш на стелі?

а) на себе;

б) від себе;

в) зліва направо;

г) з права на ліво?

25. Якими рухами сокола ви спочатку розрівнюватимете розчинові суміші на стінах?

а) зліва направо;

б) справа наліво ;

в) знизу вгору;

г) з гори на низ?

26. При яких умовах можна експлуатувати поверхні, виготовлені на основі гіпсу?

а) в сухих приміщеннях;

б) назовні;

в) в вологих приміщеннях;

г) підвальних приміщеннях?

27. Що є основним заповнювачем для звичайних штукатурних розчинових сумішей?

а) природний пісок;

б) роздроблені гірські породи;

в) глина, вапно;

г) подрібнений камінь?

28. Які в’яжучі відносяться до гідравлічних?

а) цемент;

б) глина;

в) гіпс;

г) вапно?

29. Для якої поверхні набризк має найбільшу товщину?

а) дерев’яної;

б) бетонної;

в) кам’яної;

г) саманної?

30. Як зробити так, щоб усі віконні укоси були виконані під одним кутом і мали однакову форму?

а) прикріпити напрямі рейки;

б) визначити кут розсіювання;

в) встановити підвіконну дошку;

г) встановити маяки?

40. Дрібнодисперсні штукатурки обробляють

а ) щіткою, валиком;

б)  теркою для шліфування, губкою;

в)  поліуретановою теркою для затирання;

г) теркою для шліфування, губкою?

41. Грубодисперсні штукатурки обробляють:

а) щіткою, валиком;

б) поліуретановою теркою для затирання;

в теркою для шліфування, губкою  ;

г) теркою для шліфування, губкою?

42. За якими ознаками можна відрізнити декоративні штукатурки для внутрішніх і зовнішніх робіт:

а) за типом в'яжучого;

б)  за розміром заповнювача;

в) за  вартістю,

г) за видом модифікуючих добавок?

43. Які сучасні декоративні  штукатурки здатні «самоочищуватися»:

а)  вапняні ;

б) синтетичні;

в) силіконові;

г) полімерцементні?

44. Яка складова декоративних  штукатурок визначає зовнішній вигляд готового покриття:

а) в'яжуче;

б) заповнювач;

в)  спеціальні домішки;

г ) модифікуючі добавки?

45.Температура основи, при якій можна наносити структурну штукатурку становить:

а)  +18º С;

б) від +1º до +12 ºС;

в) від +5º до +30 ºС;

г) від 10 ˚- до +25 ºС?

46.Чіткість та глибина фактури декоративного покриття залежить:

а) від виду та розміру заповнювача;

б) від виду модифікуючих добавок;

в) від виду пігментів;

г) виду інструмента?

47. Поверхню перед опорядженням полімерцементними штукатурками ґрунтують з метою:

а)   зменшення витрат води;

б)  вирівняти поглинальну здатність поверхні;

в)   безпилення поверхні;

г)   запобігання появи тріщин?

48. Вибір ґрунтувальної суміші  перед опорядженням полімерцементними штукатурками залежить:

а)  від виду штукатурки;

б)  пористості та міцності поверхні;

в)  вологості поверхні;

г)  торгової марки виробника?

49. Декоративні штукатурки, як правило, наносять:

а)   на цеглу;

б)  на поштукатурену і проґрунтовану поверхню;

в)  на будь – яку поверхню;

г)  на рясно змочену поверхню?

50. Від чого залежить витрати розчинової суміші?

а)  від товщини нанесеного шару;

б)  від розміру зерен наповнювача;

в)  від густини приготовленої суміші;

г)  від вибору інструмента для опоряджувальних робіт

51. Укажіть, на скільки вища продуктивність   вібросита СО-18 порівняно з СО-34:

а) вдвічі;  б) на 2м3;  в) втричі г) однакова

52. Укажіть, на яку максимальну відстань (за горизонталлю) подається розчин розчинонасосом      СО-10:

а) 100 м;  б) 150 м;  в) 200 м;  г) 250 м

53. Укажіть, в якому діапазоні тиску працює розчинонасос СО -10:

а) 0,4 мПа;   б) 0,6 мПа; в) 1 мПа;  г) 1,5 мПа;

54. Укажіть, які розчини не можна накидати на поверхню форсунками:

а) цементні; б) цементно-вапняні;  в) вапняні;   г) вапняно-гіпсові

55. Укажіть, який принцип покладено в основу роботи прямоструминної  форсунки:

а) тиску;  б) стиску;  в) тиску і стиску г)  завихрювання повітря

56. На якій відстані від поверхні під час механізованого оштукатурення тримають пневматичну форсунку ?

а) 40…60 см;   б) 100 … 150 см;  в) 10…20 см; г) 0.5 м

57. За допомогою якого устаткування готовий розчин транспортують до місця штукатурних робіт ?

а ) штукатурно – змішувальний агрегат ;   б ) розчинонасос ;в ) компресорні установки .г) самоскиди

58. . Скільки повинно бути робітникам , які допускаються до роботи з машинами і механізмами ?

а ) більш 18 років ; б ) більше 16 років ;   в ) 25 років .

59 Що таке форсунка:

а) це конструкція з електродвигуна, затирального диска, редуктора та пружної гумової підвіски;

б ) це змінні конструкції з жорстким або еластичним наконечником (соплом);

в) це конструкція із пневматичного реверсивного двигуна, пускового механізму і дротової щітки з кожухом

г) ) сопло з шлангом

60. Скільки розчино проводів має кільцева схема організації штукатурних робіт:

а) один;   б) два;   в) три;   г) чотири?